Universidad Autónoma de Baja California

Circuito Electrónico y Simulación en Proteus

SafeBand: pulseras de seguridad infantil

Proyecto de carrera

Fernando Onit Sibaja Gomez

Matrícula: 1279781

21/10/2026

## Componentes sin modelo en Proteus y su equivalente

Varios componentes del prototipo no existen en la biblioteca de Proteus. Se sustituyeron por modelos equivalentes que conservan su función eléctrica; las diferencias se analizan al final del documento.

| Componente real | Equivalente en la simulación | Qué se conserva |
| --- | --- | --- |
| Seeed XIAO ESP32-C3 (pulsera) y ESP32-DevKitC (terminal) | ATmega328P a 8 MHz con oscilador interno (equivale a un Arduino Pro Mini de 3.3 V) | Lógica de 3.3 V, entradas con pull-up, salidas, ADC, I2C y puerto serie. El programa reproduce la lógica del firmware real. |
| Anuncio BLE de la pulsera | Terminal virtual (UART, 9600 baudios) | El mismo byte de estado (puesta, SOS, batería baja) que la pulsera anuncia por Bluetooth. |
| Lector NFC PN532 | Terminal virtual: el UID de la tarjeta o de la pulsera se escribe en ella | El flujo de lectura de UID; no se simula la radiofrecuencia. |
| LED WS2812B | LED RGB de cátodo común (RGBLED-CC) con una resistencia por color | Los colores de estado; no el protocolo serie del WS2812. |
| Motor de vibración coin | Motor de CD (MOTOR) con 2N2222 y diodo 1N4148 | El circuito de manejo y la protección contra el pico inductivo. |
| LiPo de 400 mAh | Batería ideal (BATTERY) de 3.7 V, ajustable | El voltaje de trabajo; no la curva real de descarga. |
| Regulador ME6211 del XIAO | Regulador LDO MCP1802T-33 | La función de bajar 3.0–4.2 V a 3.3 V; el dropout del modelo es mayor (ver resultados). |
| Reed switch con imán | Interruptor SPST interactivo | La señal digital de pulsera puesta o quitada. |

# Circuito de la pulsera

Figura 1. Esquemático de la pulsera en Proteus.

## Etapa de alimentación

La batería LiPo (BAT1, 3.7 V nominal; 4.2 V cargada, 3.0 V descargada) alimenta al circuito a través del fusible FU1 de 0.5 A. El regulador LDO U1 (MCP1802T-33) entrega 3.3 V fijos a la red VCC, con un capacitor cerámico de 1 µF en su entrada (C1) y otro en su salida (C2), como pide el fabricante para su estabilidad. El pin SHDN se une a VIN para mantener el regulador siempre encendido. El motor de vibración se alimenta directamente de la batería (VIN), no del regulador, porque su corriente es mayor y no requiere un voltaje exacto.

## Etapa lógica

El microcontrolador U2 (ATmega328P) trabaja a 3.3 V con su oscilador interno de 8 MHz; AVCC (pin 18) se une a VCC porque alimenta el convertidor analógico-digital. El programa lee las entradas cada 50 ms, arma el byte de estado con el mismo formato del anuncio BLE de la pulsera real y lo envía por el puerto serie a la terminal virtual cada 2 s y cada vez que cambia.

## Entradas y salidas críticas

| Señal | Pin del ATmega | Tipo | Componente | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOS | PD2 (32) | Entrada digital, pull-up interno | Botón a GND | Mantenerlo 2 s activa el SOS durante 30 s |
| PUESTA | PD3 (1) | Entrada digital, pull-up interno | Reed switch a GND | Cerrado (imán del broche) = pulsera puesta |
| VBAT/2 | PC0/ADC0 (23) | Entrada analógica | Divisor 100 kΩ + 100 kΩ y 100 nF | Mide la batería; batería baja bajo 3.3 V |
| MOTOR | PD6 (10) | Salida digital | R4 1 kΩ → base de Q1 (2N2222) | Vibración de 0.6 s al activar el SOS |
| LED R / G / B | PB1, PB2, PB3 (13, 14, 15) | Salidas digitales | R1 330 Ω, R2 100 Ω, R3 100 Ω → D1 RGB | Azul = SOS; rojo parpadeando = quitada; naranja = batería baja |
| TXD | PD1 (31) | Salida serie | Terminal virtual (RXD) | Sustituye al anuncio BLE |

# Circuito de la terminal de recogida

Figura 2. Esquemático de la terminal de recogida en Proteus.

## Etapas

- Alimentación: en el dispositivo real, la terminal se alimenta por USB a 5 V; el regulador AMS1117-3.3 de la ESP32-DevKitC entrega 3.3 V al microcontrolador y al PN532, y los 5 V alimentan la LCD y el buzzer. En la simulación todo el circuito trabaja en el riel VCC de 3.3 V.

- Lógica: microcontrolador U3 (ATmega328P a 8 MHz) con una máquina de estados: espera de tarjeta, captura del PIN, espera de la pulsera y bloqueo.

- Pantalla: LCD 16×2 (LM016L) manejada por un expansor I2C PCF8574 (U4), el mismo chip del módulo I2C comercial: P0 = RS, P1 = RW, P2 = E y P4–P7 = D4–D7, con dirección 0x20 (A0, A1 y A2 a GND). El bus I2C (SDA en PC4, SCL en PC5) lleva resistencias de pull-up de 4.7 kΩ (R5 y R6) a 3.3 V.

- Teclado 3×4: filas A–D en PD4–PD7 (pines 2, 9, 10 y 11) como salidas; columnas 1–3 en PB0–PB2 (pines 12, 13 y 14) como entradas con pull-up interno. El programa barre las filas y detecta la tecla con anti-rebote de 20 ms.

- Salidas: LED RGB D3 en PB3–PB5 (azul = lista, verde = autorizada, rojo = rechazo) y buzzer BUZ1 manejado por Q2 (2N2222) desde PD3 a través de R7 de 1 kΩ, con diodo D4 de protección.

- Lector NFC: sustituido por la terminal virtual conectada a PD0/PD1: el UID de la tarjeta o de la pulsera se escribe y se confirma con Enter.

# Protecciones

| Protección | Dónde | Contra qué protege |
| --- | --- | --- |
| Fusible de 0.5 A (PTC rearmable en el prototipo) | Salida de la batería de la pulsera | Cortocircuito: abre el circuito antes de que la LiPo entregue una corriente peligrosa (probado en simulación). |
| Circuito de protección de la LiPo (DW01) | Integrado en la batería | Sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito de la celda. |
| Diodo flyback 1N4148 (D2 y D4) | En paralelo con el motor y con el buzzer | Pico de voltaje inverso de la bobina al apagarse, que dañaría al transistor. |
| Resistencias de base de 1 kΩ (R4 y R7) | Entre el pin y la base del transistor | Sobrecorriente en el pin del microcontrolador (máximo 20 mA por pin). |
| Transistor 2N2222 como interruptor | Motor y buzzer | Evita que el pin del microcontrolador maneje directamente cargas de 30–100 mA. |
| Resistencias limitadoras del LED | R1, R2 y R3 | Corriente excesiva en el LED y en el pin. |
| Regulador LDO con límite de corriente y apagado térmico | U1 | Sobrecarga en la red de 3.3 V. |
| Pull-ups del bus I2C a 3.3 V | R5 y R6 de la terminal | En el prototipo, la LCD se alimenta a 5 V: se retiran las pull-ups del módulo a 5 V para que SDA y SCL no superen los 3.3 V que tolera el ESP32. |
| Aviso de batería baja (firmware) | Lectura del divisor | Que el regulador pierda la regulación: avisa a 3.3 V, antes del dropout. |

# Cálculo del consumo y capacidad de la fuente

## Pulsera

Los consumos del microcontrolador y del radio son valores típicos de las hojas de datos y se confirmarán en la prueba de autonomía con el hardware real (RNF-13). El firmware actual no usa modos de bajo consumo, por lo que el microcontrolador permanece activo.

| Elemento | Corriente | Tiempo activo | Promedio |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-C3 activo (CPU, sin modo de bajo consumo) | ≈ 25 mA | 100 % | 25.0 mA |
| Anuncio BLE a +20 dBm (3 canales, ≈ 3 ms por anuncio) | ≈ 120 mA | 3 ms cada 500 ms (0.6 %) | 0.72 mA |
| Reed cerrado con pull-up interno (≈ 45 kΩ) | 3.3 V / 45 kΩ ≈ 0.07 mA | 100 % (pulsera puesta) | 0.07 mA |
| Divisor de batería (2 × 100 kΩ) | 4.2 V / 200 kΩ ≈ 0.02 mA | 100 % | 0.02 mA |
| Regulador ME6211 (corriente de reposo) | ≈ 0.04 mA | 100 % | 0.04 mA |
| LED WS2812B (solo en avisos) | ≈ 5 mA | Ocasional | < 0.1 mA |
| Motor de vibración (desde VIN) | ≈ 80 mA | 0.6 s por SOS | Despreciable |
| Total promedio |  |  | ≈ 26 mA |

Con una capacidad útil del 80 % de la LiPo de 400 mAh:

Autonomía ≈ (400 mAh × 0.8) / 26 mA ≈ 12.3 h

La autonomía estimada supera las 8 h de una jornada escolar (RNF-13). Usar el modo light sleep del ESP32-C3 entre anuncios reduciría el promedio a unos pocos miliamperios y extendería la autonomía a varios días; queda como optimización del firmware.

Corriente pico: ESP32-C3 transmitiendo (≈ 145 mA desde el regulador) más motor y LED (≈ 85 mA desde la batería) ≈ 230 mA. La LiPo de 400 mAh admite descargas de 1C (400 mA) y el regulador ME6211 entrega hasta 500 mA, por lo que ambos tienen margen. El fusible de 0.5 A queda por encima del pico normal y por debajo de la corriente de cortocircuito de la celda.

## Terminal de recogida

| Elemento | Corriente pico | Riel |
| --- | --- | --- |
| ESP32-DevKitC transmitiendo por WiFi | ≈ 335 mA | 3.3 V |
| Lector NFC PN532 (campo de RF activo) | ≈ 150 mA | 3.3 V |
| LCD 1602 con luz de fondo | ≈ 22 mA | 5 V |
| Buzzer activo | ≈ 30 mA | 5 V |
| LED de estado | ≈ 10 mA | 3.3 V |
| Total pico | ≈ 550 mA |  |

El pico de unos 550 mA supera los 500 mA de un puerto USB 2.0 de computadora, por lo que la terminal debe alimentarse con un cargador USB de 5 V y al menos 1 A (recomendado 2 A). En la red de 3.3 V, el regulador AMS1117 de la tarjeta (1 A máximo) maneja hasta ≈ 495 mA de pico; con un consumo promedio cercano a 150 mA disipa (5 − 3.3) V × 0.15 A ≈ 0.26 W, dentro de su capacidad sin disipador adicional.

# Justificación de resistencias, regulador y transistores

| Componente | Valor | Cálculo y justificación |
| --- | --- | --- |
| Regulador U1 | LDO 3.3 V, 300 mA | La LiPo varía de 3.0 a 4.2 V; un regulador lineal 78xx necesita unos 2 V de diferencia y no regularía. Un LDO regula con poca diferencia entre entrada y salida (dropout). En el prototipo es el ME6211 del XIAO (≈ 0.1 V a 100 mA). |
| C1, C2 | 1 µF cerámicos | Valor mínimo recomendado por el fabricante del LDO en la entrada y la salida para la estabilidad del lazo de regulación. |
| R4, R7 (base) | 1 kΩ | Ib = (3.3 − 0.7) V / 1 kΩ ≈ 2.6 mA. Para Ic ≈ 80 mA y una ganancia mínima del 2N2222 de ≈ 50 se necesitan 1.6 mA: hay margen para que el transistor sature, y la corriente queda muy por debajo de los 20 mA del pin. |
| Q1, Q2 | 2N2222 | Corriente máxima de colector de 600 mA frente a 80 mA del motor y 30 mA del buzzer; voltaje de saturación bajo (≈ 0.2 V). |
| D2, D4 | 1N4148 | Diodo de conmutación rápida que soporta la corriente de la bobina (80 mA) durante el pico de apagado. |
| R1 (LED rojo) | 330 Ω | I = (3.3 − 2.0) V / 330 Ω ≈ 3.9 mA. |
| R2, R3 (LED verde y azul) | 100 Ω | Su caída directa es ≈ 3.0 V: I = (3.3 − 3.0) V / 100 Ω ≈ 3 mA. Con 330 Ω apenas encenderían. |
| Divisor de batería | 100 kΩ + 100 kΩ | VBAT / 2: con 4.2 V la entrada del ADC recibe 2.1 V, dentro de su rango de 0–3.3 V. Consumo de solo 21 µA. |
| C del divisor | 100 nF | La fuente del divisor tiene 50 kΩ de impedancia; el capacitor entrega la carga del muestreo del ADC y estabiliza la lectura. |
| R5, R6 (pull-ups I2C) | 4.7 kΩ | Valor estándar para I2C a 100 kHz: I = 3.3 V / 4.7 kΩ ≈ 0.7 mA, por debajo de los 3 mA que debe absorber cada dispositivo. |
| Entradas SOS, reed y teclado | Pull-up interno | El microcontrolador ya tiene resistencias de ≈ 35–50 kΩ; se evitan componentes externos y el consumo es mínimo. |

# Lista actualizada de componentes

## Pulsera (por unidad)

| Cant. | Componente | Notas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seeed XIAO ESP32-C3 | Incluye regulador ME6211, cargador de LiPo y antena externa FPC |
| 1 | Batería LiPo 3.7 V 400 mAh con protección | Conector JST |
| 1 | Reed switch normalmente abierto + imán de neodimio | Cambio: sustituye al módulo KY-025 |
| 1 | Botón táctil 6×6 mm | SOS |
| 1 | Módulo LED WS2812B | LED de estado |
| 1 | Motor de vibración coin 8 mm |  |
| 1 | Transistor 2N2222 |  |
| 1 | Diodo 1N4148 | Flyback del motor |
| 1 | Resistencia 1 kΩ | Base del transistor |
| 2 | Resistencias 100 kΩ | Divisor de batería |
| 1 | Capacitor cerámico 100 nF | Divisor de batería |
| 1 | Fusible PTC 0.5 A | Nuevo: protección contra cortocircuito |

## Terminal de recogida

| Cant. | Componente | Notas |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-DevKitC | Incluye regulador AMS1117-3.3 |
| 1 | Lector NFC PN532 | Modo I2C |
| 1 | LCD 1602 con módulo I2C (PCF8574) | Retirar sus pull-ups de 5 V |
| 1 | Teclado matricial 3×4 |  |
| 1 | Buzzer activo 5 V |  |
| 1 | Transistor 2N2222 | Buzzer |
| 1 | Diodo 1N4148 | Flyback del buzzer |
| 1 | Resistencia 1 kΩ | Base del transistor |
| 2 | Resistencias 4.7 kΩ | Pull-ups del bus I2C a 3.3 V |
| 1 | LED de estado (WS2812B o RGB con resistencias) |  |
| 1 | Cargador USB 5 V, 2 A | Fuente (el pico supera 500 mA) |
| — | Tarjetas NFC MIFARE Classic 1K | Una por adulto autorizado |

Cambios respecto a la lista de materiales anterior: el módulo KY-025 se sustituye por un reed switch simple (sin comparador, con menor consumo y tamaño); se agrega un fusible PTC de 0.5 A en la pulsera; se agregan las resistencias de pull-up del bus I2C y el diodo de protección del buzzer en la terminal, y se especifica la fuente de 5 V a 2 A.

# Simulación de funcionamiento normal

## Alimentación de la pulsera

Con la batería cargada (4.2 V) y una carga de 33 Ω que representa el pico de consumo de la pulsera al transmitir (≈ 100 mA), el regulador entrega 3.30 V. Sin carga y con 3.7 V, la salida también es de 3.30 V.

## Lógica, entradas y salidas de la pulsera

| Acción | Estado reportado | Salidas observadas |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Mensaje «SafeBand pulsera iniciada» | El microcontrolador arranca y reporta cada 2 s |
| Reed abierto (pulsera quitada) | 0x04 · puesta = 0 | LED rojo parpadeando |
| Reed cerrado (pulsera puesta) | 0x05 · puesta = 1 | LED apagado |
| Botón SOS durante más de 2 s | «!SOS activado!» · 0x07 · sos = 1 | LED azul fijo y motor encendido 0.6 s |
| Botón SOS menos de 2 s | Sin cambio | Se descartan las pulsaciones cortas (falsos positivos) |
| Motor apagado | — | Colector de Q1 a 3.70 V (transistor en corte) |

## Terminal de recogida

Se verificó el flujo de la recogida autorizada con los datos de prueba del programa (tarjeta 04A2B91C, PIN 4821 y pulsera 04D3E2F1):

| Paso | Entrada | Resultado esperado en la LCD, el LED y el buzzer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | «SafeBand / Acerque tarjeta» · LED azul |
| 2 | UID de la tarjeta en la terminal virtual | «Tarjeta OK / PIN:» · 1 pitido |
| 3 | PIN 4821 y # en el teclado | «PIN correcto / Acerque pulsera» |
| 4 | UID de la pulsera autorizada | «Autorizada: Fernanda» · LED verde · pitido largo |
| 5 | UID de una pulsera no autorizada (0499AA01) | «NO COINCIDE / Llame al personal» · LED rojo · 3 pitidos |
| 6 | PIN incorrecto tres veces | «Tarjeta BLOQUEADA» · LED rojo · pitido largo |

# Simulación de condiciones límite y fallas

## Condición límite: batería descargándose

Con la carga de 33 Ω conectada, se bajó el voltaje de la batería de 4.2 a 3.0 V y se midieron la entrada y la salida del regulador y la corriente:

| BAT1 | VIN | VOUT | Corriente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 V | 4.19 V | 3.30 V | 100.0 mA | Regula |
| 3.7 V | 3.69 V | 3.20 V | 97.0 mA | Al límite |
| 3.5 V | 3.49 V | 3.01 V | 91.3 mA | No regula |
| 3.4 V | 3.39 V | 2.92 V | 88.5 mA | No regula |
| 3.3 V | 3.29 V | 2.83 V | 85.7 mA | No regula |
| 3.0 V | 2.99 V | 2.54 V | 77.1 mA | Batería descargada |

## Falla: cortocircuito de la batería

Se colocó un interruptor entre VIN y GND. Con el interruptor abierto el circuito opera normalmente (VIN 3.69 V, VOUT 3.20 V, 97 mA). Al cerrarlo, el fusible FU1 de 0.5 A se abre (el modelo animado se dibuja quemado) y los voltímetros y el amperímetro caen a 0.00, aislando la batería.

## Condición límite: LED RGB a 3.3 V

Con el microcontrolador a 3.3 V, el LED azul no encendía con el modelo por defecto: después de su caída directa de ≈ 3.0 V, la corriente era insuficiente para el umbral del modelo. Se ajustó la corriente de referencia del modelo a 2 mA. El hallazgo confirma que, a 3.3 V, los colores verde y azul de un LED RGB convencional quedan al límite; por eso el prototipo usa un WS2812B, que integra su propio controlador de corriente.

# Mediciones con instrumentos virtuales

| Instrumento | Punto de medición | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Voltímetro de CD | VIN (batería después del fusible) | 3.69–4.19 V según la batería; 0.00 V con el fusible abierto |
| Voltímetro de CD | VOUT del regulador / red VCC | 3.30 V regulando; 2.54–3.20 V con la batería baja |
| Amperímetro de CD (mA) | Carga de 33 Ω | 100 mA a 4.2 V; 77.1 mA a 3.0 V |
| Voltímetro de CD | Colector de Q1 | 3.70 V con el motor apagado (transistor en corte) |
| Terminal virtual | PD1/TXD de la pulsera | Byte de estado 0x04, 0x05 y 0x07 según las entradas |
| Terminal virtual | PD0/PD1 de la terminal de recogida | Entrada de UID y registro de cada paso de la recogida |

# Explicación de resultados

- La etapa de alimentación cumple con la batería cargada: el regulador mantiene 3.30 V con 100 mA de carga.

- Por debajo de unos 3.75 V, la salida del modelo queda entre 0.46 y 0.48 V debajo de la entrada: es el dropout del MCP1802 con ≈ 90–100 mA. El aviso de batería baja del firmware a 3.3 V queda justificado, porque se activa antes de que el voltaje del microcontrolador caiga a niveles en los que podría reiniciarse.

- El fusible de 0.5 A aísla la batería ante un cortocircuito directo, sin intervención del microcontrolador.

- La lógica de la pulsera reproduce el comportamiento del firmware real: el SOS solo se activa con una pulsación de 2 s, el reed indica correctamente puesta o quitada y el LED y el motor responden a cada estado.

- El transistor queda en corte con el motor apagado (3.70 V en el colector), lo que confirma que la salida del microcontrolador controla la carga sin mantenerla encendida.

- La terminal de recogida valida la tarjeta, el PIN y la pulsera, rechaza la pulsera no autorizada y bloquea la tarjeta tras tres intentos fallidos, como establece el caso de uso CU-12.

# Diferencias entre la simulación y el circuito físico

| Aspecto | En la simulación | En el circuito físico |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ATmega328P a 8 MHz | ESP32-C3 (pulsera) y ESP32 (terminal), con Bluetooth y WiFi; más memoria y mayor consumo |
| Comunicación | Terminal virtual (serie) | Anuncio BLE de la pulsera y HTTP sobre WiFi de nodos y terminales; se prueban en la integración de software |
| Lector NFC | UID escrito en la terminal virtual | PN532 leyendo tarjetas MIFARE y la etiqueta NTAG215 de la pulsera |
| Regulador | MCP1802, dropout ≈ 0.46 V a 100 mA | ME6211 del XIAO, dropout ≈ 0.1 V a 100 mA: con 3.3 V de batería entregaría ≈ 3.2 V, frente a 2.83 V en la simulación |
| Riel de 3.3 V en las etapas lógicas | Fijado en 3.3 V para el microcontrolador (la regulación se validó aparte) | Proviene del regulador y sigue la caída de la batería por debajo del dropout |
| Batería | Fuente ideal con voltaje fijo | LiPo con curva de descarga, resistencia interna variable y protección integrada |
| Fusible | Fusible animado de un solo uso | PTC rearmable |
| LED | LED RGB con resistencias | WS2812B con controlador integrado |
| Motor | Motor de CD genérico | Motor coin de 8 mm con menor inercia y corriente de arranque distinta |
| Terminal: voltajes | Todo a 3.3 V | LCD y buzzer a 5 V; las pull-ups del I2C a 3.3 V protegen al ESP32 |
| Consumo | El modelo del ATmega no reproduce el consumo del radio | Calculado con las hojas de datos; se medirá en la prueba de autonomía |